СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

## 09.03.2022 года № 16

г. Куса

О внесении изменений в решение

Совета депутатов от 24.12.2014 г №73

«Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Кусинского городского поселения»

На основании Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса», рекомендаций Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, руководствуясь статьей 18 Устава Кусинского городского поселения, Совет депутатов Кусинского городского поселения

РЕШАЕТ:

- Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2014 г.  № 73 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кусинского городского поселения» (с изменениями от 24.08.2016 г № 36) изменения и дополнения согласно приложению к настоящему решению.

- Направить данное решение главе Кусинского городского поселения для подписания и обнародования на официальном сайте.

- Решение вступает в силу после дня официального обнародования.

Председатель   Совета   депутатов

Кусинского городского поселения                                                 О.С. Чарина

Приложение

к решению Совета депутатов

Кусинского городского поселения

от 09.03.2022 г.  №  16

Изменения и дополнения

в Местные нормативы градостроительного проектирования

Кусинского городского поселения

Добавить раздел «Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания» пункт 86.1 следующего содержания:

«86. 1 В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края

велодорожки, м:
- до проезжай части, опор, деревьев 0,75;
- до тротуаров 0,5.
      Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1,25 м».

Глава

Кусинского городского поселения                                                              А.В. Чистяков